Projektplan

Website zum Standby-Tool

Steigerung der Energieeffizienz durch Ausschalten statt Standby

Gruppe 1

Simon Heiniger (IT)  ·  Kilian Wagner (IT)  ·  Jeremias Zürcher (MO)  ·  Jonathan Borer (WI)

# Inhaltsverzeichnis

# 1. Ziel und Umfang

Dieses Dokument beschreibt den Umsetzungsplan für die Website, die das im Projekt entwickelte Standby-Tool steuert. Das Tool wird zwischen Steckdose und Endgerät angebracht und schaltet den Strom automatisch ab, sobald sich keine Person mehr im Raum bzw. in der Wohnung oder im Büro befindet. Es macht den Standby-Verbrauch sichtbar und eliminierbar, ohne dass die Nutzenden ihr Verhalten ändern müssen.

Die Website ist die Bedienoberfläche des Tools. Sie soll drei Dinge leisten:

- Das angeschlossene Gerät manuell ein- und ausschalten.

- Den aktuellen sowie den historischen Energieverbrauch anzeigen und die eingesparte Energie gegenüber dauerhaftem Standby berechnen.

- Die automatische Abschaltung über die Anwesenheitserkennung konfigurieren.

# 2. Systemarchitektur

Die Signalkette vom Nutzenden bis zum Gerät verläuft über mehrere Komponenten. Jede Komponente hat eine klar abgegrenzte Aufgabe:

| Komponente | Aufgabe |
| --- | --- |
| Smartphone / Browser | Zeigt die Website an, mit der gesteuert und ausgewertet wird. |
| Website (Frontend) | Dashboard, Verbrauchsauswertung und Einstellungen. Spricht per HTTP mit dem Backend. |
| Raspberry Pi (Backend) | Zentrale Steuereinheit. Hostet Website und Backend, fragt den Shelly ab, speichert Verbrauchsdaten und führt die Anwesenheitslogik aus. |
| Shelly (Smart-Steckdose) | Schaltet den Strom ein/aus und misst die Leistung (Watt). Per HTTP- oder MQTT-API ansprechbar. |
| Endgerät | Das Verbrauchsgerät (z. B. Kaffeemaschine, Monitor), das vom Standby befreit werden soll. |

Signalfluss:

Smartphone/Browser  →  Website  →  Raspberry Pi  →  Shelly  →  Endgerät

Der Raspberry Pi pollt den Shelly regelmässig, speichert die Messwerte mit Zeitstempel und entscheidet auf Basis der Anwesenheitserkennung, ob abgeschaltet wird. Die Website liest und schreibt ausschliesslich über das Backend auf dem Pi – sie spricht den Shelly nie direkt an.

# 3. Anwesenheitserkennung – Optionen und Empfehlung

Wie das System merkt, dass niemand mehr im Raum ist, ist die zentrale offene Entscheidung. Drei Ansätze kommen in Frage. Sie unterscheiden sich in Aufwand, Genauigkeit und Privatsphäre.

| Ansatz | Funktionsweise | Vorteile | Nachteile |
| --- | --- | --- | --- |
| WLAN-Präsenz (Smartphone) | Pi prüft per Ping/ARP-Scan, ob das Smartphone im WLAN ist. | Einfach umzusetzen, keine Zusatzhardware, nutzt vorhandenes Smartphone. | Erfasst nur Personen mit hinterlegtem Gerät; WLAN-Reichweite ≠ Raum. |
| Bluetooth-Nähe | Pi misst die Signalstärke (RSSI) eines Bluetooth-Geräts. | Genauer auf Raumebene als WLAN, geräteunabhängig nutzbar. | Aufwändiger zu kalibrieren, RSSI schwankt stark. |
| Bewegungsmelder (PIR) | Sensor erkennt Bewegung im Raum direkt. | Raumgenau, unabhängig von mitgeführten Geräten. | Zusatzhardware nötig; erkennt ruhende Personen evtl. nicht. |

Empfehlung für den Prototyp:

Die WLAN-Präsenz ist für den Prototyp der schnellste und zuverlässigste Einstieg, weil sie ohne Zusatzhardware auskommt und sich direkt auf dem Raspberry Pi umsetzen lässt. Sie passt gut zur Projekt-Idee, bei der die Verbindung ohnehin über das Smartphone läuft. Wenn am Ende noch Zeit bleibt, kann ein PIR-Bewegungsmelder als raumgenaue Ergänzung ergänzt werden. Wichtig ist in jedem Fall eine konfigurierbare Verzögerung (z. B. 2–5 Minuten), damit das Gerät nicht bei jedem kurzen Verlassen des Raums abschaltet.

# 4. Technischer Aufbau der Website

## 4.1 Backend (auf dem Raspberry Pi)

Empfehlung: Python mit Flask oder FastAPI, da dies gut zum geplanten Raspberry-Pi-Skript passt. Das Backend stellt folgende Funktionen bereit:

- Statusabfrage: aktueller Zustand (an/aus), momentaner Verbrauch in Watt, Anwesenheitsstatus.

- Schalten: das Gerät manuell ein- oder ausschalten.

- Verbrauchsverlauf: gespeicherte Messwerte für einen Zeitraum abrufen.

- Konfiguration: Anwesenheits-Empfindlichkeit und Abschaltverzögerung setzen.

Ein Hintergrundprozess pollt den Shelly in festem Intervall, schreibt die Messwerte mit Zeitstempel in eine SQLite-Datenbank (für den Prototyp ausreichend) und führt die automatische Abschaltung aus.

## 4.2 Frontend (die Website)

Für den Prototyp genügt eine schlanke Single-Page-Lösung (reines HTML/JS oder React), die per Fetch mit dem Backend kommuniziert. Drei Ansichten:

- Dashboard: Aktueller Status (Gerät an/aus, momentaner Verbrauch, Anwesenheitsstatus) und ein grosser manueller Ein-/Aus-Schalter.

- Verbrauchsauswertung: Diagramm über Zeit (Tag/Woche) sowie die berechnete Ersparnis gegenüber dauerhaftem Standby.

- Einstellungen: Anwesenheits-Empfindlichkeit und Abschaltverzögerung konfigurieren.

## 4.3 Shelly-Anbindung

Der Shelly liefert über seine HTTP- bzw. MQTT-API sowohl die Schaltfunktion als auch die Leistungsmesswerte. Das Backend kapselt diese API, sodass das Frontend nur mit dem Pi spricht. Erste Schritte: Shelly ins WLAN bringen, API-Endpunkte testen (Schalten und Messwert auslesen), dann im Backend einbinden.

# 5. Umsetzung in Phasen

| Phase | Titel | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Architektur & Setup | Anwesenheitsmethode festlegen, Shelly ins WLAN bringen, Raspberry Pi einrichten, API-Zugriff auf den Shelly testen. |
| 2 | Backend | Flask/FastAPI aufsetzen, Shelly-Steuerung kapseln, Polling + SQLite-Speicherung, Anwesenheitslogik und Auto-Abschaltung. |
| 3 | Frontend | Dashboard mit Schalter, Verbrauchsdiagramm mit Ersparnis-Berechnung, Einstellungsseite. |
| 4 | Integration & Test | Anwesenheitslogik real testen (Raum verlassen → Abschaltung nach Verzögerung → zurück → Einschaltung), Verbrauchsdaten über Stunden sammeln, Ersparnis belegen. |
| 5 | Doku & Präsentation | Begleitdokumentation fertigstellen (5–7 Seiten), Präsentation vorbereiten. |

# 6. Aufgabenverteilung

Abgeleitet aus den bestehenden To-Dos der Gruppe:

| Person | Verantwortung |
| --- | --- |
| Jeremias (MO) | Hardware: Zusammenbau des Tools und Gehäuse. |
| Kilian (IT) | Shelly-Zugriff und Backend / Raspberry-Pi-Skript (Steuerung ein/aus, Polling, Datenspeicherung). |
| Jonathan (WI) | Frontend / Website (Dashboard, Diagramm, Einstellungen). |
| Simon (IT) | Datenauswertung Energieverbrauch und Begleitdokumentation. |

Sinnvoller Schnitt für die Programmierung: Eine Person baut das Backend (Shelly-Steuerung und Datenspeicherung), die andere das Frontend. So können beide parallel arbeiten und sich an der Backend-Schnittstelle treffen.

# 7. Empfohlene nächste Schritte

- Anwesenheitserkennung entscheiden (Empfehlung: WLAN-Präsenz für den Prototyp).

- Shelly ins WLAN bringen und die API testen (schalten + Watt auslesen).

- Backend-Grundgerüst auf dem Raspberry Pi aufsetzen (Status- und Schalt-Endpunkt).

- Frontend-Dashboard mit manuellem Schalter und Live-Status bauen.

- Polling + Datenspeicherung ergänzen, dann Diagramm und Ersparnis-Berechnung.

- Automatische Abschaltung integrieren und im Alltag testen.